Chương 1:

- Giá trị BER(Bit Eror Rate/Ratio = Số bit lỗi/Tổng số bit truyền) phản ánh độ tin cậy

- Băng thông: Tốc độ truyền tin tối đa (Bps)

- Thông lượng: Tốc độ truyền dữ liệu qua 1 điểm nó trong mạng tại 1 thời điểm (Bps)

- Độ suy hao tin hiếu: mức độ suy giảm năng lượng

- Độ trễ: Thời gian truyền dữ liệu từ nguồn đến đích (s)

  - Trễ truyền tin: thời gian truyền hết tin

  - Trễ truyền dẫn: thời gian lan truyền tin hiệu từ nguồn đến đích

    - Kích thước băng thông và chiều dài gói tin

  - Trễ xử lý tại nút chuyển tiếp (nút trung gian)

    - Kiểm tra lỗi và xác định liên kết ra

  - Trễ hàng đợi: Thời gian chờ trong hàng đợi

- Thông số RTT(Round Trip Time): trễ 2 chiều giữa nút nguồn và nút đích

  - Thời gian từ khi nút nguồn gửi dữ liệu đi tới khi nhận được dữ liệu trả lời của nút đích

- Ví dụ 3: https://www.youtube.com/watch?v=pnD7IesJ98g&list=PLqOOvs1KdYaMPcSrPBD4BIctgRkjeRz1b&index=5

- Cơ chế truyền“best-effort”: Chỉ truyền dữ liệu 1 lần, không phát lại

  - Truyền với khả năng tối đa, nếu lỗi sẽ không truyền lại

- Đánh giá độ tin cậy của đường truyền :

  - Tỉ lệ lỗi bit BER

  - Tỉ lệ mất gói tin

- Giao thức: Các quy ước về địch dạng dữ liệu, thủ tục trao đổi dữ liệu

  - Trồng giao thức: Giao thức tầng trên dùng của tầng dưới...

- Kiến trúc phân tầng

  - Tầng dưới cung cấp dịch vụ cho tầng trên qua điểm truy cập dịch vụ (SAP)

    - Tính trong suốt: tầng trên sử dụng dịch vụ của tầng dưới mà không cần quan tâm cách thức tầng dưới thực hiện

  - Một số tầng không cần triển khai trên tất cả các nút mạng

  - Tại mỗi tầng, hai bên tham gia quá trình truyền tin phải sử dụng giao thức giống nhau

  - Quá trình đóng gói dữ liệu (encapsulation) tại bên gửi đc thực hiện từ tầng trên xuống tầng dưới (được thêm tiêu đề mới,...)

  - PDU (Protocol data unit): đơn vị dữ liệu được đóng gói theo giao thức của mỗi tầng trong kiến trúc phân tầng

- TCP/IP:

- Kênh

- Đường truyền vật lý

- Chuyển mạch kênh:

  - Tài nguyên của mỗi kênh được xác định trong giai đoạn thiết lập kênh và không đổi suốt quá trình truyền dữ liệu

  - Băng thông kênh phụ thuộc vào tài nguyên truyền

  - Kênh sẽ giải phóng nếu 1 trong 2 bên ngắt kết nối

- Chuyển mạch gói:

  - Hiệu suất sử dụng đường truyền cao hơn

  - Có thể có mức ưu tiên tài nguyên trên hàng đợi

- POP3,IMAP – email : TCP, lấy email từ sever về máy tính cá nhân

  - IMAP lấy tiêu đề trước thân

  - POP lấy đồng thời tiêu đề, thân email

- nslookup: phân giải tên miền sang IP

- Các tên miền là phân cấp

  - Tìm kiếm bắt đầu từ nút cấp 1

  - Không tìm thấy sẽ đệ quy về node gốc

Tầng vật lí và liên kết dữ liệu

- Chia kênh – ngẫu nhiên:

- CSMA: điều khiển truy nhập ngẫu nhiên – đa sóng mang

- Họ Aloha: điều khiển truy nhập ngẫu nhiên

- TDMA: điều khiển truy cập theo thời gian

- FDMA: điều khiển truy cập theo tần số

- CDMA: điều khiển truy cập theo mã

- Token Passing: điều khiển truy cập theo thẻ bài

- Đụng độ:

- Chia kênh :Tài nguyên đường truyền sẽ được chia nhỏ và gán cho 1 nút, các nút ko dùng chung đường truyền

- Không có đụng độ

- Thẻ bài (lần lượt): thẻ bài điều khiển các nút lần lượt sử dụng đường truyền

- Không có đụng độ

- Ngẫu nhiên: Thứ tự xác xuất đụng độ giảm dần Pure Aloha>Slotted Aloha>CSMA

- Pure Aloha hay Aloha thuần túy

- Ngẫu nhiên

- Nút mạng sẽ truyền ngay (không kiểm tra)

- Không đồng bộ thời gian

- Truyền 1 Khung tin / 1 frame time

- Solotted Aloha

- Ngẫu nhiên

- Đồng bộ thời gian

- Hiệu quả truyền gấp đôi pure aloha

- Nút mạng sẽ truyền ngay

- Truyền 1 khung tin/ 1 frame tim

- CSMA/CD

- Cảm nhận năng lượng sóng mang trên đường truyền trước khi truyền (Nghe trước khi nói – CSMA)

- Cảm nhận năng lượng sóng mang khi truyền khung tin đầu tiên để phát hiện đụng độ (Nghe trong khi nói – CD)

- Sau khi phát hiện đụng độ: Duy trì việc phát tín hiệu đụng độ trên đường truyền trong một khoảng thời gian để tất cả nút mạng cảm nhận được – tín hiệu JAM

- Dùng cho token bus, ring hoặc cả 2

- Token Ring

- Chỉ tồn tại duy nhất một thẻ bài để xác định quyền đưa dữ liệu lên đường truyền

- Mỗi nút mạng được phép sử dụng thẻ bài trong một khe thời gian xác định

- Nút mạng được sử dụng thẻ bài trong thời gian tùy ý

- Cho phép thiết lập mức độ ưu tiên truyền dữ liếu

- Là gói tin có khuôn dạng và kích thước xác định

- Chuyển mạch tầng 2 (Switch,Bridge)

- Không cần giao thức xác định trước đường đi -> Tự học

  - Nếu chưa biết địa chỉ nguồn của khung tin, thêm vào bảng MAC table

  - Không bổ sung địa chỉ đích

- Cần bảng chuyển tiếp

- Chuyển mạch giữa các nút mạng trong cùng 1 mạng

- Chuyển tiếp dữ liệu quảng bá khung tin

  - FF-FF-FF-FF-FF-FF là 1 địa chỉ quảng bá -> Chuyển khung tin ra tất cả các cổng trừ cổng gửi

  - Chế độ “store and forward”: kiểm tra và gửi

  - Route thì không

- Nếu gói tin không có địa chỉ MAC của nút đích thì gửi thông điệp ARP Request để tìm kiếm khi có địa chỉ IP

  - Nhận được ARP trả lời + địa chỉ MAC

- Kiểm tra lỗi trên khung tin

- Giao thức ARP

- Tìm kiếm địa chỉ MAC khi biết địa chỉ IP

  - Inverse ARP: Tìm kiếm địa chỉ IP khi biết MAC

- MAC

- Địa chỉ MAC là địa chỉ vật lí 48 bit -> Không thay đổi

- Được gán khi thiết bị sản xuất

- Định danh các nút trong 1 mạng

- Ethernet 1000-BaseT

- Tốc độ: Mbps

- T: kí hiệu cáp xoắn đôi

- Thuộc IEEE 802.3(nhóm đều dùng CSMA/CD)

  - IEEE 802.11 là mạng Lan không dây (WLAN)

- Chuẩn cho mạng hình sao

- Sử dụng đầu nối RJ-45

- Các chuẩn FAST Ethernet

- Tốc độ truyền tối đa là 100Mbps

- Các mã phát hiện lỗi

- Paritity: Mã chẵn lẻ - không cho phép phát hiện vị trí lỗi

- Checksum: Mã tổng – không cho phép phát hiện vị trí lỗi

- CRC – 16(32): Mã vòng 16bit(32bit) – cho phép phát hiện vị trí lỗi

- Các mã hóa điều chế dữ liệu số - tín hiệu:

- Mã NRZ

- Mã Manchester

  - Tầng vật lí, để biểu diễn dữ liệu thành tín hiệu

- Mã Bipolar:

  - Bit 1 được biểu diễn luân phiên bởi các xung âm và xung dương

- Mã RZ:

  - Chuyển về mức điện áp 0 ở giữa xung

- Mã HDBn:

  - Thay thế chuỗi các bit 0 liên tiếp bằng mẫu bit đặc biệt tránh mất đồng bộ

- Cáp

- Cáp xoắn đôi: T

- Cáp đồng trục mỏng: 2

- Cáp đồng trục chuẩn: 5

- Cáp quang: F

Tầng Mạng

- Địa chỉ IP

- 2 loại là phân lớp (A,B,C,D) và không phân lớp (/xx)

  - Nếu phân lớp thì k có mặt nạ hay submark, ngược lại

- /xx -> NetWorkID có xx bit, HostID có 32-xx bit

  - HostID có cả bit 0,1 -> địa chỉ unicast -> gán cho máy trạm

  - Địa chỉ mạng LAN – private:

    - 10.0.0.0/8: lớp A

    - 172.16.0.0/16 -> 172.31.0.0/16: lớp B

    - 192.168.0.0/24 -> 192.168.255.0/24: lớp C

  - Loopback address : 127.0.0.0 /8 – 127.0.0.1/8

  - Địa chỉ liên kết nội bộ: 169.254.0.0/16 (tự động cấu hình khi các nút mạng không được cấu hình mạng tự động bởi dịch vụ DHCP)

- Cách tìm địa chỉ dải mạng:

  - AND với mặt nạ /xx với địa chỉ IP -> địa chỉ mạng

  - Cách 2: trick lỏ bí mật siêu cấp tính nhanh =))) đọc đc thì ib

- Chia mạng con:

  - Ví dụ : /22 chia cho mạng 160.12.64.0/19

  - Các mạng con có subnetID với số bit là k = Mặt nạ mạng con – Mặt nạ mạng gốc = 22-19 = 3

  - -> Có 2^3 = 8 mạng con có subnetID khác nhau

  - Số địa chỉ máy trạm có thể cấp phát: 2^(32-22)-2 (trừ địa chỉ mạng – full 0 và địa chỉ quảng phát – full 1)

- Hoạt đọng của giao thức IP

- TTL: 8bit – Thời gian sống, cho biết độ dài còn lại gói tin có thể đi qua được hay số chặng tối đa gói tin có thể đi qua được

  - Phát báo nhận cho nút gửi

  - Đi qua 1 trạm thì -1

  - = 0 thì gói tin được hủy

- Ip là giao thức hướng không liên kết (không tin cậy)

- Định tuyến trước khi gửi gói tin

- Nguyên tắc đóng gói và truyền thông:

  - Chuyển gói tin cho tầng liên kết dữ liệu xử lý

  - Đặt dữ liệu nhận được từ tầng giao vận vào gói tin và thêm thông tin điều khiển (IP header có TTL,upper protocol,checksum)

  - Kiểm tra checksum để phát hiện lỗi – không sửa lỗi

  - Xác định giao thức tầng trên nào sẽ xử lí dữ liệu (upper protocol)

    - ICMP, IGMP, TCP, UDP, OSPF

- Hợp mảnh các gói tin nếu cần (quá to > MTU)

  - MTU: kích thước tối đa của gói tin

  - Trường Identification: ID được sử dụng để tìm các phần của gói tin

  - Flags – cờ : 3bit

    - Bit 1: dự phòng

    - Bit 2: Không được phép ghép mảnh

    - Bit 3: Còn phân mảnh

  - Độ lệch – Offset:

    - Vị trí gói tin phân mảnh trong gói tin ban đầu

    - Theo đơn vị 8 bytes

- Ví dụ: Một gói tin IP có kích thước phần dữ liệu (payload) là 1200 byte bị phân thành 3 mảnh có giá trị Fragment Offset lần lượt là 0,69,138. Phần dữ liệu trong các mảnh này có kích thước lần lượt là bao nhiêu byte

| 0 x 8 551 | 69 x 8 = 552 1103 | 138 x 8 = 1104 1199 |
| --- | --- | --- |

  - 552, 552, 96

- Địa chỉ Ipv4

- Độ dài : 32 bit

- Biểu diễn : O1.O2.O3.O4 (0 <= Oi <= 255)

- Định dạng

| NetworkID (n bit) | HostID (32-n bit) |
| --- | --- |

- Các dạng địa chỉ:

  - Địa chỉ mạng (Network Address): Tất cả các bit của HostID là 0

  - Địa chỉ quảng bá (Broadcast Address):

    - Địa chỉ quảng bá cục bộ: 255.255.255.255

    - Địa chỉ quảng bá của mạng: tất cả các bit của HostID là 1

  - Địa chỉ nhóm (Multicast Address): Địa chỉ phân lớp D

  - Địa chỉ máy trạm (Unicast Address): Còn lại, không thuộc lớp D-E

- Phân lớp: A, B, C, D:

- Không phân lớp: O1.O2.O3.O4 /n:

  - /n : mặt nạ mạng = NetworkID có n bit

  - Prefix: /n

  - Nhị phân: 32 bit – n bit 1 đầu tiên, 32 – n bit 0

- Không gian địa chỉ đặc biệt: (phần đầu)

- Ví dụ:

- Mạng con

| Network ID n bit | SubnetID k bit | HostID 32 – n - k |
| --- | --- | --- |

- Mặt nạ mạng con: /(n+k)

- SubnetID: định danh mạng con = Mặt nạ mạng con – mặt nạ gốc = k

- Số mạng con chia được là 2^k

- Router

- Router báo lỗi bằng thông điệp ICMP

- Router luôn kiểm tra TTL trước khi chuyển tiếp một gói tin

- Router tìm kiếm lối ra dựa trên địa chỉ đích

- Phân mảnh gói tin nếu cần

- Gói tin bị loại bỏ khi:

  - Phát hiện lỗi thông qua checksum

  - Không tìm thấy cổng ra trên bảng chuyển tiếp

  - Hàng đợi router bị đầy

  - Giá trị TTL = 1 (hoặc = 0)

- Các giao thức IP

- DNS: phân giải tên miền sang IP

- DHCP: Cấp phát địa chỉ tự động (Dynamic Host Configuration Protocol)

- ARP: Tìm kiếm địa chỉ MAC

- NAT (NetWork Address Tranlation): Chuyển đổi địa chỉ IP từ mạng cục bộ sang mạng công cộng

- Định tuyến

- Định tuyến theo vector khoảng cách:

  - Bellman-ford - Cho phép tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp nút

  - Mỗi 1 nút khi nhận được 1 vector khoảng cách từ láng giềng sẽ tính toán lại vector khoảng cách của nó và gửi lại cho láng giềng

    - Note: không phải chuyển tiếp(lan chuyền) mà là trao đổi, thu thập thông tin

- Định tuyến theo trạng thái liên kết:

  - Thông tin trạng thái liên kết được lan truyền cho tất cả các nút trong mạng

  - Djistra – Đường đi ngắn nhất

  - Các nút sẽ thu thập các thông tin của các nút khác trong mạng và xây dựng hình trạng (topology) của mạng – quảng bá thông tin

- Giao thức định tuyến

- BGP: giao thức định tuyến ngoại vùng - tìm đường đi giữa các vùng cực trị AS

  - Chỉ cài đặt trên router biên của AS chứ không phải tất cả định tuyến trong AS

  - Truyền thông tin qua liên kết TCP

  - Sử dụng thuật toán vector đường đi

  - Phiên eBGP: thực hiện giữa các router khác AS

  - Phiên iBGB: thực hiện giữa các router cùng AS

- Giao thức nội vùng:

  - RIP, OSPF, IGPF, EIGRP

- OSPF: Giao thức định tuyến theo trạng thái liên kết

  - Có cơ chế định tuyến phân cấp

  - Có thể cài đặt cho các router trong vùng tự trị > 30 router

- RIP:

  - V1: dùng trong mạng có phân lớp (A, B, C, D) có tối đa 15 router

  - V2: dùng trong mạng không phân lớp (có mặt nạ /txx) có tối đa 30 router

  - Chi phí đường đi dựa trên số chặng (hop)

  - Đơn giản hơn OSPF

Tầng ứng dụng

- 1 số giao thức

Sử dụng TCP – giao vận

- HTTP: giao thức web (Web mail,...)

  - HTTP Request 1.0 và 1.1:

    - Get-Post: yêu cầu

    - Pust: tải file

    - Head: lấy tiêu đề

  - HTML: mã nguồn của web (Có thể chứa nhiều văn bản)

  - Cần bao nhiêu thông điệp HTTP Request để truy cập vào một trang web chứa 20 bức ảnh ?

    - 1 cho một trang web để truy cập HTML

    - 20 cho yêu cầu 20 bức ảnh

    - -> Cần 21 thông điệp

    - 1 Request -> 1 Response

  - Cần bao nhiêu kết nối TCP nếu sử dụng giao thức HTTP 1.1 để truy cập 1 trang web có một đoạn văn bản và 10 ảnh (2 máy chủ web khác nhau)

    - 1 kết nối liên kết với máy chủ web để lấy mã nguồn HTML có đoạn văn bản và liên kết đến các ảnh

    - 1 kết nối liên kết (do 1.1 là liên kết liên tục) để lấy 10 file ảnh

    - -> 2 liên kết

- FTP : giao thức điều khiển dịch vụ truyền file

  - Cổng 20 – truyền dữ liệu,21 – truyền lệnh

- SMTP: giao thức điều khiển dịch vụ thư điện tử email

  - Có thể chuyển email từ máy người dùng -> email máy chủ

  - Có thể từ email máy chủ -> email máy chủ khác

    - Ví dụ từ user@gmail.com -> user@yahoo.com

  - Note: gửi mail chứ không lấy mail

- POP, IMAP: Giao thức giúp người dùng truy cập vào hòm thư của họ

  - POP cho phép client lấy đồng thời tiêu đề và thân mail từ server

  - IMAP cho phép client lấy tiêu đề trước

- Web caches: là P2P

Sử dụng UDP – giao vận

- DNS: giao thức miền

  - Cổng 53

  - Không gian tên miền có cấu trúc phân cấp:

    - Ví dụ: andepzai.siunhan.edu.vn.

    - Ví dụ miền gốc -> miền cấp 1: .vn -> miền cấp 2: .edu -> ...

    - Note: Nút gốc không lưu trữ thông tin tên miền

  - Cơ chế phân giải đệ quy, máy chủ tên miền luôn chuyển truy vấn cho máy chủ gốc

    - Thường dùng cache để lưu máy chủ gốc, cấp 1 -> rút ngắn

  - Cơ chế phân giải tương tác

  - Mỗi tên miền có thể ánh xạ đến nhiều địa chỉ IP và ngược lại (many to many)

- DHCP: giao thức cấp phát IP

- SNMP: giao thức giám sát và quản lý thiết bị mạng – quản trị mạng

  - Ngôn ngữ chung cho thiết bị mạng

- NFS: tệp tin máy chủ

- Cookies:

Tầng giao vận

- Số hiệu cổng

- Chuyển dữ liệu cho tiến trình tầng ứng dụng dựa vào số hiệu cổng đích

- Số hiệu cổng là định danh nội bộ trên cùng 1 máy tính

  - Các host có thể sử dụng số hiệu cổng giống nhau được

- 1 socket - 1 tiến trình

- UDP

- Mỗi tiến trình trên nút A sử dụng 1 socket để trao đổi thông tin với tiến trình trên nút B

  - TCP: 1 tiến trình bên A có thể sử dụng nhiều socket (phân luồng) để trao đổi với socket bên B

  - Mỗi socket có 1 số cổng hiệu khác nhau

    - Số cổng hiệu là định danh cho các tiến trình ứng dụng

- Nút B sẽ không mở sẵn socket do chưa biết nút A trao đổi bao nhiêu tiến trình

  - Khác với TCP

- Các gói tin từ nút A tới tiến trình trên nút B có cùng số hiệu cổng đích

- Gửi dữ liệu dạng “best-effort” – tốc độ cao nhất

- Hướng không liên kết – không thiết lập liên kết trước khi truyền

- Sử dụng checksum để kiểm tra lỗi

  - Nếu lỗi thì hủy (mất) gói tin – không sửa

- Truyền dữ liệu theo datagram

  - Gửi liên tục các datagram mà không cần chờ báo nhận – ko quan tâm kết quả gửi

- Không tin cậy

  - Đặc điểm :

    - Note: không phải do “không thiết lập liên kết trước khi truyền”

      - Nó có thể thiết lập cơ chế báo nhận -> có tin cậy

    - Không sử dụng báo nhận

    - Không có bộ đếm time-out

  - Dùng trong trường hợp:

    - Kiểm tra trạng thái hoạt động giữa các nút mạng - SNMP

    - Truyền dữ liệu video trong hội nghị trực tuyến

Lợi thế so với TCP:

- Kích thước phần tiêu đề nhỏ hơn

- Hoạt động đơn giản hơn, nhanh hơn

- TCP

- Cờ SYN: cờ để thiết lập liên kết

  - 1: thiết lập

- Cờ ACK: thiết lập phản hồi

  - 1: thiết lập

- Cờ FIN: cờ báo kết thúc dữ liệu

- 1 tiến trình bên A có thể sử dụng nhiều socket để trao đổi với socket bên B

- Đặc điểm của truyền thông Tin cậy

  - Sử dụng checksum 16bit để kiểm soát lỗi

  - Sử dụng ACK báo nhận dữ liệu thành công

  - Phát lại dữ liệu khi xảy ra time-out

  - Note: không phải “kiểm soát luồng – tắc nghẽn”

    - Do nó có thể chạy theo cơ chế stop and wait – dừng và chờ

- Nếu bộ đệm bên nhận đầy -> loại bỏ gói tin -> không gửi lại ACK gói tin đó -> gửi ACK xác nhận gói tin trc đó với giá trị Rwnd = 0

- Cơ chế hồi phục nhanh (trong TH timeout dài):

  - Phát hiện sớm tắc nghẽn

  - Tóm lại là nhận 3 gói tin báo nhận có ACK number giống nhau -> phát lại

- Windows size trong phần tiêu đề: xác định lượng dữ liệu tối đa bên nhận có thể nhận

    - Swnd: kích thước dữ liệu tối đa bên gửi có thể gửi

  - Swnd <= min{Rwnd, Cwnd}

    - Rwnd: Kích thước cửa sổ nhận( kích thước dữ liệu tối đa bên nhận có thể nhận)

    - Cwnd: Kích thước cửa số kiểm soát tắc nghẽn

  - Rwnd < Cwnd thì Swnd = Rwnd

  - Rwnd > Cwnd thì Swnd = Cwnd

Thiết lập liên kết: Giao thức bắt tay 3 bước:

- Bước 1: SYN = 1, ACK = 0

- Bước 2: SYN = 1, ACK = 1

- Bước 3: SYN = 0, ACK = 1

Cơ chế báo nhận

- Seq #: số hiệu byte đầu tiên của đoạn tin trong dòng dữ liệu

- ACK: số hiệu byte đầu tiên mong muốn nhận được từ đối tác

  - Gửi dữ liệu gói tin bắt đầu seq = 42, ACK = 1

  - Bên nhận trả lại thông báo muốn seq = 1, ACK = 90

  - Gửi dữ liệu gói tin bắt đầu seq = 90, ACK = 1

Cơ chế đóng liên kết

  - FIN = 1: đóng không gửi dữ liệu nhưng vẫn nhận tín hiệu

Nguyên lý kiểm soát tắc nghẽn

- Khởi tạo cửa sổ kiểm soát tắc nghẽn cwnd = 1 MSS

- 2 cách xử lí:

  - Time-out: cwnd bắt đầu lại quá trình slow- start

    - Giảm kích thước ngưỡng (threadhold) = 1 nửa so với time-out

  - Hồi phục nhanh: cwnd tụt xuống ngưỡng (tránh tắc nghẽn)

    - Giảm cwnd = 1 nửa so với mốc 3 ACK (hp nhanh) và biến thiên tuyến tính

Pipeline:

Lợi thế so với UDP:

- Tin cậy hơn

- Không quá tải nút nhận do có cơ chế kiểm soát tắc nghẽn

- Nút mạng nhận gói tin TCP -> kiểm tra 16 bit cuối(số hiệu cổng đích)

- Nút mạng gửi gói tin TCP -> kiểm tra 16 bit đầu(số hiệu cổng nguồn)